Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

#### Praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika

Úloha č.   XIX

Název:    Pád koule ve viskózní kapalině

Pracoval:         Matyáš Řehák               stud.sk.:    16             dne:   29.2.2008

Odevzdal dne: ..............................

Hodnocení:

Připomínky:

Chybí ověření Stokesova vzorce, tj, výpočet Reynoldsova čísla.

| kapitola referátu | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| ## Teoretická část | 0 - 3 | 3 |
| ### Výsledky měření | 0 - 9 | 7 |
| ## Diskuse výsledků | 0 - 5 | 4 |
| ## Závěr | 0 - 2 | 2 |
| ## Seznam použité literatury | 0 - 1 | 1 |
| # Celkem | max. 20 | 18 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol:

1. Změřte dynamickou viskozitu parafinového oleje Stokesovou metodou.

2. Změřte dynamickou viskozitu ricinového oleje Stokesovou metodou.

3. Ověřte, zda jsou pro dané experimentální uspořádání splněny podmínky platnosti Stokesova vzorce pro odpor prostředí při pohybu koule.

4. Hustotu skleněných kuliček určete pyknometrickou metodou.

Teorie:

Stokesova metoda měření viskozity:

Na kuličku padající ve viskózní kapalině působí tři síly: vztlaková síla, tíhová síla a odporová síla dle Stokesova vzorce

F=6πηrv,                                                                                                                        (1)

kde η je viskozita kapaliny, v rychlost pohybu kuličky a r její poloměr. Tento vztah ovšem platí pouze v případě pomalého pohybu kuličky (předpoklad laminárního obtékaní) a nekonečného okolního prostředí. Platnost prvního předpokladu lze ověřit ze vztahu

Re=2rvρη,                                                                                                                        (2)

kde Re  je Reynoldsovo číslo aρ je hustota kapaliny. Pro platnost Stokesova vzorce musí platit Re << 1. Výraz pro viskozitou měřenou Stokesovou metodou je odvozen v [1]:

η=3m−4πr3ρ9vg,                                                                                                           (3)

kde m je hmotnost kuličky a g je tíhové zrychlení. Rychlost v je dána vztahem:

v=lt,                                                                                                                                 (4)

kde l je vzdálenost dvou značek, mezi kterými měříme čas t pádu kuličky. Pokud do rovnice (3) zavedeme hustotu kuličky ρk, použijeme dle [2] korekci pro konečné rozměry nádoby a upravíme rovnici pro průměry místo poloměrů, získáme:

η=tDd2(ρk−ρ)g18l(D−2,4d),                                                                                                       (5)

kde D je průměr válce s kapalinou a d průměr kuličky.

Pyknometrická metoda měření hustoty kuliček

Hustotu kuliček ρk určíme pyknometrickou metodou:

ρk=ρm2−m1m2+m3−m1−m4,                                                                                            (6)

kde m1 je hmotnost samotného pyknometru, m2 je hmotnost pyknometru s kuličkami, m3 je hmotnost pyknometru s destilovanou vodou a m4 je hmotnost pyknometru s destilovanou vodou a s kuličkami a ρ je hustota destilované vody.

Pomůcky

Dva odměrné válce naplněné ricinovým a parafinovým olejem, dva druhy skleněných kuliček, dílenský mikroskop, stopky, laboratorní váhy, pyknometr, destilovaná voda, pásové měřidlo, gumičky, posuvné měřidlo.

Postup

- Pomocí mikroskopu změříme dva kolmé průměry deseti kuliček pro každou z velikostí.

- Posuvným měřidlem změříme průměr odměrných válců a pásovým měřidlem gumičkami vyznačenou vzdálenost na válcích.

- Stopkami změříme dobu pádu obou druhů kuliček v ricinovém resp. parafinovém oleji a vyhodnotíme, která z velikostí kuliček je vhodná pro který olej tak, aby byla splněna podmínka (2).

- Pomocí analytických vah změříme hmotnost pyknometru prázdného, s kuličkami, s destilovanou vodou a s kuličkami i destilovanou vodou.

- Pomocí vztahů (5) a (6) spočteme viskozitu obou olejů.

Výsledky měření

Laboratorní podmínky

Teplota vzduchu v místnosti a obou olejů: 23,7°C

Teplota destilované vody: 23,1°C

Tlak vzduchu: 98,4 kPa

Relativní vlhkost vzduchu: 40%

Určení hustoty kuliček

Naměřené hmotnost potřebné k určení hustoty kuliček

| Tab.1 | m1 [g] | m2 [g] | m3 [g] | m4 [g] | σm [g] | ρk [kg.m-3] | σρk [kg.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velké | 6,4751 | 8,4591 | 11,5098 | 12,6991 | 0,0001 | 2489 | 5 |
| malé | 6,6491 | 8,6721 | 11,6617 | 12,9168 | 0,0001 | 2627 | 6 |

m1 – hmotnost pyknometru

m2 – hmotnost pyknometru s kuličkami

m3 – hmotnost pyknometru s vodou

m4 – hmotnost pyknometru s vodou a kuličkami

σm – chyba měření hmotnosti (chyba analytických vah)

ρk – hustota kuliček dle (6)

σρk – odchylka hustoty kuliček

pro výpočet σρk byl použit vztah:

σρk 2=2σm2ρk2(m1−m2)2+(m3−m4)2(m1+m3−m2−m4)4                                                                     (7)

Určení viskozity ricinového oleje

Velikost velkých kuliček a doba jejich pádu

| Tab.2 | d1 [mm] | d2 [mm] | d [mm] | t [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,49 | 2,52 | 2,51 | 33,06 |
| 2 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 32,32 |
| 3 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 32,53 |
| 4 | 2,53 | 2,56 | 2,55 | 31,69 |
| 5 | 2,41 | 2,55 | 2,48 | 32,38 |
| 6 | 2,52 | 2,49 | 2,51 | 31,37 |
| 7 | 2,51 | 2,48 | 2,50 | 32,87 |
| 8 | 2,49 | 2,59 | 2,54 | 33,27 |
| 9 | 2,52 | 2,61 | 2,57 | 31,49 |
| 10 | 2,59 | 2,56 | 2,58 | 31,66 |
| E | 2,51 | 2,54 | 2,52 | 32,26 |

d1 – průměr kuličky

d2 – průměr kuličky kolmý na d1

d – průměr hodnot d1 a d2

t – doba pádu mezi vyznačenými body

E – průměrná hodnota

Veličiny potřebné pro výpočet viskozity a jejich chyby

| Tab.3 | d [mm] | ρk [kg.m-3] | t [s] | l [m] | D [mm] | g [m.s-2] | ρo [kg.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 2,52 | 2489 | 32,26 | 0,21 | 78,0 | 9,81 | 950 |
| σ | 0,03 | 5 | 0,65 | 0,02 | 0,2 | 0 | 0 |

ρk – hustota kuliček

l – vzdálenost mezi vyznačenými body

D – průměr válce

g – tíhové zrychlení (tabelované [3])

ρo – hustota oleje (tabelované [3])

Výsledná viskozita se spočte dle (5) a její chyba dle:

ση=∂η∂ρ2σρ2+∂η∂l2σl2+∂η∂t2σt2+∂η∂d2σd2+∂η∂D2σD2

(8)

Z uvedených hodnot vychází viskozita ricinového oleje η = (889 ± 85).10-3 kg.m-1.s-1
Relativní chyba je 9,5%.

Určení viskozity parafinového oleje

Velikost malých kuliček a doba jejich pádu

| Tab.4 | d1 [mm] | d2 [mm] | d [mm] | t [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 3,52 |
| 2 | 1,49 | 1,44 | 1,47 | 3,53 |
| 3 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,65 |
| 4 | 1,45 | 1,52 | 1,49 | 3,46 |
| 5 | 1,58 | 1,47 | 1,53 | 3,48 |
| 6 | 1,47 | 1,53 | 1,50 | 3,57 |
| 7 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 3,62 |
| 8 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 3,68 |
| 9 | 1,45 | 1,54 | 1,50 | 3,64 |
| 10 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 3,52 |
| E | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 3,57 |

Ozn. viz. Tab.2

Veličiny potřebné pro výpočet viskozity a jejich chyby

| Tab.5 | d [mm] | ρk [kg.m-3] | t [s] | l [m] | D [mm] | g [m.s-2] | ρo [kg.m-3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1,49 | 2627 | 3,57 | 0,22 | 78,0 | 9,81 | 850 |
| σ | 0,02 | 6 | 0,07 | 0,02 | 0,2 | 0 | 0 |

Ozn. viz. Tab.3

Výsledná viskozita se spočte dle (5) a její chyba dle (8). Viskozita z těchto vztahů vychází η = (37 ± 4).10-3 kg.m-1.s-1 s relativní chybou 9,6%.

Diskuse

Srovnání naměřených hodnot viskozity olejů s tabelovanou hodnotou [3]

| Tab.6 | Tabelovaná [10-3 kg.m-1.s-1] | Naměřená [10-3 kg.m-1.s-1] |
| --- | --- | --- |
| ricinový | 986 | 889 ± 85 |
| parafinový | 102 | 37 ± 4 |

Dynamická viskozita je veličinou, jež je velmi závislá na laboratorních podmínkách, zejména na teplotě kapaliny. Dále je pro tento způsob měření nezbytné dodržet podmínky platnosti Stokesova zákona (1), na což má vliv zejména přesný tvar kuliček a rychlost pádu.

Naměřená hodnota viskozity ricinového oleje je v hrubé shodě s tabulkovou hodnotou. Naměřená hodnota je poněkud nižší, protože tabelovaná hodnota je při 20°C, kdežto teplota při měření byla 23,7°C. Jak je známo, viskozita se při růstu teploty výrazně snižuje, proto lze naměřenou hodnotu považovat za správnou.