Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

Úloha č.   5

Název:    Charakteristiky optoelektronických součástek

Pracoval:         Matyáš Řehák               stud.sk.:    13             dne:  20. 3. 2008

Odevzdal dne: ..............................

|  | možný počet bodů | udělený počet bodů |
| --- | --- | --- |
| ## Práce při měření | 0 - 5 | 5 |
| ## Teoretická část | 0 - 1 | 1 |
| ### Výsledky měření | 0 - 8 | 8 |
| ## Diskuse výsledků | 0 - 4 | 4 |
| ## Závěr | 0 - 1 | 1 |
| ## Seznam použité literatury | 0 - 1 | 1 |
| # Celkem | max. 20 | 20 |

Posuzoval:..................................                          dne: ...........................

Pracovní úkol

- Změřte voltampérové a světelné charakteristiky připravených luminiscenčních diod v propustném směru a určete, z jakého materiálu jsou jednotlivé diody zhotoveny.

- Ze změřených V-A charakteristik určete pro jednotlivé diody statický odpor Rd, dynamický odpor Rdi, hodnotu konstanty n a prahové napětí U*.

- Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení.

- Naměřené charakteristiky zpracujte graficky. Nezapomeňte na graf ln(IF) vs. UF.

Teorie (viz. [1])

Luminiscenční dioda

Funguje na principu zářivé rekombinace nosičů náboje v oblasti P-N přechodu. V propustném směru se dá voltampérová charakteristika vyjádřit vztahem:

IF=I0expeUF−IFRSnkT−1,                                                                                  (1)

kde IF je proud tekoucí přechodem, I0 zbytkový proud, k Boltzmannova konstanta, e náboj elektronu, T absolutní teplota, UF napětí na diodě, RS sériový odpor diody. Pokud platí, že  eUF ≥ 4kT, rovnice (1) se zjednoduší na tvar:

IF=I0expeUFnkT.                                                                                                         (2)

Bezrozměrná konstanta n zahrnuje všechny faktory definují konkrétní diodu – materiál, výrobní technologie, geometrie atd.

Sériový statický odpor je definován:

Rd=UF0IF0,                                                                                                                        (3)

kde UF0 a IF0 jsou pracovní body. Sériový dynamický odpor:

Rdi=dUFdIF|IF0.                                                                                                                 (4)

Z rovnic (3)  a (4) lze určit vztah mezi statickým a dynamickým odporem jako:

Rdi=RdnkTeUF.                                                                                                               (5)

Ze vztahu (2) lze vyjádřit n:

n=eUF1−UF2kTlnIF1IF2.                                                                                                             (6)

Ze vztahů (3), (4), (6) můžeme z naměřené voltampérové charakteristiky stanovit Rd, Rdi a n.

Prahové napětí U* je určeno průnikem směrnice části voltampérové charakteristiky, jež je lineární, s vodorovnou osou. Je přibližně rovno šířce zakázaného pásu polovodiče.

Fototranzistor

Při osvětlení fototranzistoru vznikají v bázi, kde je světlo pohlcováno, páry minoritních nosičů proudu, jež přetékají do kolektoru a vytvářejí primární fotoproud IΦ. Majoritní nosiče zůstávají v bázi a snižují potenciálovou bariéru. Takto dochází k zesílení primárního fotoproudu. Mezi zesíleným kolektorovým proudem ICO a fotoporoudem pak platí následující přibližný vztah:

ICO=GIΦ,                                                                                                                      (7)

kde G je zisk tranzistoru. Pokud zkratujeme editor s bází, můžeme měřit primární fotoproud. Pokud určíme při témže napětí IΦ a ICO, můžeme určit G.

Výsledky měření

Tabulka 1: Voltampérová a světelné charakteristiky LED diod.

| červená LQ 1131 |  |  |  |  | zelená L-934LGD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | σV [V] | I [mA] | σI [mA] | Φ | U [V] | σV [V] | I [mA] | σI [mA] | Φ |
| 0,2083 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0001 | 0 | 0,4659 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0001 | 0 |
| 0,6258 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0001 | 0 | 1,5689 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0001 | 0 |
| 1,1465 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 1,7418 | 0,0020 | 0,1047 | 0,0005 | 0 |
| 1,2023 | 0,0015 | 0,0010 | 0,0001 | 0 | 1,7822 | 0,0021 | 0,250 | 0,002 | 0 |
| 1,2874 | 0,0016 | 0,0047 | 0,0001 | 0 | 1,8295 | 0,0021 | 0,634 | 0,004 | 0 |
| 1,3700 | 0,0017 | 0,0265 | 0,0002 | 0 | 1,8756 | 0,0022 | 1,353 | 0,006 | 0 |
| 1,4168 | 0,0017 | 0,0787 | 0,0004 | 0 | 1,8994 | 0,0022 | 1,893 | 0,009 | 0 |
| 1,4343 | 0,0017 | 0,1209 | 0,0006 | 0 | 1,9262 | 0,0022 | 2,59 | 0,02 | 1 |
| 1,4781 | 0,0018 | 0,368 | 0,002 | 0 | 1,9432 | 0,0022 | 3,12 | 0,02 | 1 |
| 1,4905 | 0,0018 | 0,515 | 0,003 | 0 | 1,9555 | 0,0023 | 3,55 | 0,02 | 2 |
| 1,5015 | 0,0018 | 0,682 | 0,004 | 0 | 1,9718 | 0,0023 | 4,10 | 0,03 | 2 |
| 1,5181 | 0,0018 | 1,038 | 0,005 | 0 | 1,9844 | 0,0023 | 4,58 | 0,03 | 2 |
| 1,5274 | 0,0018 | 1,327 | 0,006 | 1 | 1,9945 | 0,0023 | 4,95 | 0,03 | 3 |
| 1,5395 | 0,0018 | 1,824 | 0,008 | 2 | 2,006 | 0,005 | 5,26 | 0,03 | 3 |
| 1,5472 | 0,0018 | 2,21 | 0,02 | 3 | 2,016 | 0,005 | 5,68 | 0,03 | 3 |
| 1,5525 | 0,0019 | 2,54 | 0,02 | 3 | 2,028 | 0,005 | 6,18 | 0,03 | 4 |
| 1,5602 | 0,0019 | 3,06 | 0,02 | 4 | 2,034 | 0,005 | 6,46 | 0,04 | 4 |
| 1,5651 | 0,0019 | 3,46 | 0,02 | 5 | 2,043 | 0,005 | 6,84 | 0,04 | 4 |
| 1,5709 | 0,0019 | 3,98 | 0,03 | 6 | 2,051 | 0,005 | 7,21 | 0,04 | 5 |
| 1,5784 | 0,0019 | 4,71 | 0,03 | 8 | 2,064 | 0,005 | 7,79 | 0,04 | 5 |
| 1,5826 | 0,0019 | 5,23 | 0,03 | 9 | 2,075 | 0,005 | 8,28 | 0,04 | 5 |
| 1,5874 | 0,0019 | 5,84 | 0,03 | 10 | 2,089 | 0,005 | 8,93 | 0,05 | 6 |
| 1,5906 | 0,0019 | 6,24 | 0,03 | 11 | 2,102 | 0,005 | 9,56 | 0,05 | 6 |
| 1,5939 | 0,0019 | 6,68 | 0,04 | 12 | 2,110 | 0,005 | 9,93 | 0,05 | 6 |
| 1,5975 | 0,0019 | 7,20 | 0,04 | 13 | 2,120 | 0,005 | 10,42 | 0,05 | 7 |
| 1,6036 | 0,0019 | 8,12 | 0,04 | 15 | 2,129 | 0,005 | 10,90 | 0,05 | 7 |
| 1,6088 | 0,0019 | 9,07 | 0,05 | 17 | 2,140 | 0,005 | 11,45 | 0,06 | 8 |
| 1,6117 | 0,0019 | 9,62 | 0,05 | 18 | 2,151 | 0,005 | 11,98 | 0,06 | 8 |
| 1,6170 | 0,0019 | 10,55 | 0,05 | 20 | 2,162 | 0,005 | 12,56 | 0,06 | 9 |
| 1,6191 | 0,0019 | 11,08 | 0,05 | 21 | 2,177 | 0,005 | 13,36 | 0,06 | 9 |
| 1,6216 | 0,0019 | 11,58 | 0,06 | 22 | 2,199 | 0,005 | 14,46 | 0,07 | 10 |
| 1,6262 | 0,0019 | 12,50 | 0,06 | 24 | 2,227 | 0,005 | 15,95 | 0,07 | 11 |
| 1,6280 | 0,0019 | 12,96 | 0,06 | 25 | 2,252 | 0,005 | 17,30 | 0,08 | 12 |
| 1,6326 | 0,0019 | 13,94 | 0,07 | 27 | 2,281 | 0,005 | 18,84 | 0,09 | 13 |
| 1,6344 | 0,0019 | 14,35 | 0,07 | 28 | 2,288 | 0,005 | 19,47 | 0,09 | 13 |
| 1,6364 | 0,0019 | 14,88 | 0,07 | 29 | 2,313 | 0,005 | 20,8 | 0,2 | 14 |
| 1,6390 | 0,0019 | 15,50 | 0,07 | 30 | 2,322 | 0,005 | 21,5 | 0,2 | 14 |
| 1,6407 | 0,0019 | 15,95 | 0,07 | 31 | 2,342 | 0,005 | 22,4 | 0,2 | 15 |
| 1,6428 | 0,0019 | 16,44 | 0,08 | 32 | 2,360 | 0,005 | 23,6 | 0,2 | 15 |
| 1,6449 | 0,0019 | 16,97 | 0,08 | 33 | 2,375 | 0,005 | 24,3 | 0,2 | 16 |
| 1,6465 | 0,0019 | 17,50 | 0,08 | 34 | 2,391 | 0,005 | 25,3 | 0,2 | 16 |
| 1,6482 | 0,0019 | 17,98 | 0,08 | 35 | 2,414 | 0,005 | 26,4 | 0,2 | 17 |
| 1,6499 | 0,0019 | 18,51 | 0,08 | 36 | 2,423 | 0,005 | 27,0 | 0,2 | 17 |
| 1,6518 | 0,0020 | 19,06 | 0,09 | 37 | 2,447 | 0,005 | 28,5 | 0,2 | 18 |
| 1,6538 | 0,0020 | 19,58 | 0,09 | 38 | 2,475 | 0,005 | 30,0 | 0,2 | 19 |
| 1,6547 | 0,0020 | 20,3 | 0,2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 1,6570 | 0,0020 | 20,7 | 0,2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 1,6586 | 0,0020 | 21,3 | 0,2 | 41 |  |  |  |  |  |
| 1,6604 | 0,0020 | 21,9 | 0,2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 1,6628 | 0,0020 | 22,6 | 0,2 | 43 |  |  |  |  |  |
| 1,6645 | 0,0020 | 23,1 | 0,2 | 44 |  |  |  |  |  |
| 1,6664 | 0,0020 | 23,6 | 0,2 | 45 |  |  |  |  |  |
| 1,6677 | 0,0020 | 24,1 | 0,2 | 46 |  |  |  |  |  |
| 1,6694 | 0,0020 | 24,7 | 0,2 | 47 |  |  |  |  |  |
| 1,6707 | 0,0020 | 25,2 | 0,2 | 48 |  |  |  |  |  |
| 1,6728 | 0,0020 | 25,9 | 0,2 | 49 |  |  |  |  |  |
| 1,6743 | 0,0020 | 26,3 | 0,2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1,6752 | 0,0020 | 27,0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6787 | 0,0020 | 27,9 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6793 | 0,0020 | 28,8 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6813 | 0,0020 | 29,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,9822 | 0,0023 | 30,0 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

Chyba proudu a napětí σ je určena podle manuálů k použitým digitálním přístrojům. Osvětlení bylo měřeno galvanometrem, jehož přesnost odhaduji na 0,5 dílku, ke konci měření červené diody byly měřené hodnoty fotoproudu mimo stupnici a měření při vyšším bylo natolik nepřesné, že jsem ho vynechal. Osvětlení je pouze v relativních jednotkách, neboť fotodioda nebyla kalibrována. Charakteristiky červené diody jsem určoval při jmenovitém proudu 20,3 mA a zelené při 20,8 mA.

Tabulka 2: Charakteristiky diod

|  | LQ 1131 | L-934LGD |
| --- | --- | --- |
| Rd [Ω] | 81,5 ± 0,7 | 111,2 ± 1,0 |
| Rdi [Ω] | 3,2 ± 0,5 | 18,3 ± 0,6 |
| U* [V] | 1,59 ± 0,06 | 1,90 ± 0,04 |
| n | 1,61 ± 0,02 | 1,85 ± 0,03 |

Rd jdem určil dle vztahu (3). Při určování Rdi jsem okolí jmenovitého proudu proložil přímkou a dle vztahu (4) určil směrnici. U* jsem určil proložením celé lineární části voltampérové charakteristiky přímkou. Hodnotu n jsem určil z grafu ln(I)(U), jehož lineární část jsem proložil přímkou. Všechny chyby jsou určeny přenosem chyb z použitých vztahů a regrese. Hodnoty k a e pro určení n jsou z [2]. Protože jsem nezměřil přesnou teplotu v laboratoři, odhadl jsem ji jako (23 ± 3)°C. Ze zjištěných hodnot prahových napětí vyplývá, že obě diody jsou GaAsP, přičemž v LQ 1131 je více As a v L-934LGD více P.

Ve všech grafech jsou chybové úsečky vyznačeny jen tam, kde jsou větší než body naměřených hodnot.

Tabulka 3: Charakteristiky pro fototranzistor

| ID = 0,6 mA |  |  |  | ID= 0,4 mA |  |  |  | ID = 0,2 mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | σU [mV] | I [μA] | σI [μA] | U [mV] | σU [mV] | I [μA] | σI [μA] | U [mV] | σU [mV] | I [μA] | σI [μA] |
| 17,1 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 18,9 | 0,3 | 0,15 | 0,03 | 17,2 | 0,3 | 0,05 | 0,03 |
| 32,4 | 0,3 | 0,65 | 0,03 | 30,8 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 33,4 | 0,3 | 0,10 | 0,03 |
| 43,1 | 0,3 | 1,00 | 0,03 | 43,7 | 0,3 | 0,50 | 0,03 | 45,3 | 0,3 | 0,15 | 0,03 |
| 46,4 | 0,3 | 1,20 | 0,03 | 58,2 | 0,4 | 0,85 | 0,03 | 63,6 | 0,4 | 0,25 | 0,03 |
| 53,9 | 0,4 | 1,60 | 0,03 | 69,2 | 0,4 | 1,30 | 0,03 | 85,0 | 0,4 | 0,55 | 0,03 |
| 64,8 | 0,4 | 2,45 | 0,03 | 77,3 | 0,4 | 1,70 | 0,03 | 102,8 | 0,4 | 0,90 | 0,03 |
| 70,0 | 0,4 | 4,0 | 0,3 | 86,0 | 0,4 | 2,25 | 0,03 | 113,6 | 0,4 | 1,15 | 0,03 |
| 90,0 | 0,4 | 7,5 | 0,3 | 95,5 | 0,4 | 3,5 | 0,3 | 123,8 | 0,4 | 1,40 | 0,03 |
| 95,8 | 0,4 | 9,0 | 0,3 | 104,0 | 0,4 | 4,5 | 0,3 | 135,6 | 0,4 | 1,75 | 0,03 |
| 107,5 | 0,4 | 12,0 | 0,3 | 114,1 | 0,4 | 6,0 | 0,3 | 156,2 | 0,5 | 2,30 | 0,03 |
| 128,8 | 0,4 | 19,0 | 0,3 | 132,6 | 0,4 | 8,5 | 0,3 | 168,5 | 0,5 | 3,0 | 0,3 |
| 140,5 | 0,4 | 23,5 | 0,3 | 152,1 | 0,5 | 12,5 | 0,3 | 200,3 | 0,5 | 4,0 | 0,3 |
| 160,1 | 0,5 | 40 | 3 | 178,9 | 0,5 | 17,0 | 0,3 | 248,5 | 0,5 | 4,5 | 0,3 |
| 177,3 | 0,5 | 50 | 3 | 194,3 | 0,5 | 19,5 | 0,3 | 876,5 | 1,2 | 4,5 | 0,3 |
| 200,5 | 0,5 | 60 | 3 | 229,3 | 0,5 | 23,0 | 0,3 | 1238,0 | 1,5 | 4,5 | 0,3 |
| 212,6 | 0,5 | 65 | 3 | 258,4 | 0,6 | 25 | 3 | 1538,1 | 1,8 | 5,0 | 0,3 |
| 236,5 | 0,5 | 70 | 3 | 319,5 | 0,6 | 30 | 3 | 2036 | 5 | 5,0 | 0,3 |
| 287,3 | 0,6 | 75 | 3 | 730,9 | 1,0 | 30 | 3 | 2654 | 6 | 5,0 | 0,3 |
| 407,3 | 0,7 | 80 | 3 | 962,4 | 1,3 | 30 | 3 | 3101 | 6 | 5,0 | 0,3 |
| 464,9 | 0,8 | 80 | 3 | 1109 | 4 | 30 | 3 |  |  |  |  |
| 528,0 | 0,8 | 80 | 3 | 1890 | 5 | 35 | 3 |  |  |  |  |
| 1023,7 | 1,3 | 80 | 3 | 2414 | 5 | 35 | 3 |  |  |  |  |
| 1573,5 | 1,9 | 85 | 3 | 2984 | 6 | 35 | 3 |  |  |  |  |
| 2045 | 5 | 85 | 3 | 3434 | 6 | 35 | 3 |  |  |  |  |
| 3202 | 6 | 85 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3620 | 7 | 90 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chyba napětí je určena podle manuálu k použitému digitálnímu přístroji. Proud byl měřen galvanometrem, jehož přesnost odhaduji na 0,5 dílku. ID je proud LED diodou, jež osvětlovala fototranzistor, tj. určuje osvětlení.

Tabulka 4: Zisk tranzistoru

| ID [mA] | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| IΦ [μA] | 0,25 ± 0,03 | 0,15 ± 0,03 | 0,05 ± 0,03 |
| ICO [μA] | 90 ± 3 | 35 ± 3 | 5,0 ± 0,3 |
| G | 360 ± 45 | 233 ± 51 | 100 ± 60 |

IΦ je primární fotoproud, ICO kolektorový proud, G zisk tranzistoru, chyby I stejně jako v tab. 3, chyba G určena přenosem chyb ze vztahu (7). Hodnoty v tab. 4 jsou při nasyceném proudu ICO.

Diskuse

Naměřené voltampérové charakteristiky elektroluminiscenčních diod a fototranzistoru odpovídají očekávaným. Při určování U* a n byla chyba dána zejména neurčitým přechodem k lineární závislosti. Poměrně velká nejistota při prokládání stála také za vcelku velkou chybou určení dynamického odporu.

Při měření voltampérových charakteristik fototranzistoru je vidět, že v oblasti nasyceného proudu bylo měření zatíženo poměrně velkými chybami způsobenými velkým rozdílem jednotlivých rozsahů galvanometru. Naměřené hodnoty fotoproudu jsou rovněž zatíženy velkou chybou z důvodů velmi malých hodnot proudu.

Závěr

Změřil jsem průběh voltampérových a světelných charakteristik elektroluminiscenčních diod, zaznamenal je do grafů 1-4 a určil vlastnosti těchto diod: Statický odpor (81,5 ± 0,7) Ω u červéné resp. (111,2 ± 1,0) Ω u zelené diody, dynamický odpor (3,2 ± 0,5) Ω resp.        (18,3 ± 0,6) Ω, prahové napětí (1,59 ± 0,06) V resp. (1,90 ± 0,04) V, konstanta n (1,61 ± 0,02) resp. (1,85 ± 0,03).

Změřil jsem také voltampérové charakteristiky fototranzistoru při různých hladinách osvětlení a zaznamenal je do grafu 5. Při rlzných hladinách osvětlení jsem určil zisk fototranzistoru jako (360 ± 45) resp. (233 ± 51) resp. (100 ± 60).

Literatura

[1] I. Pelant, V. Kohlová, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich: Fyzikální praktikum III: Optika, Matfyzpress, Praha 2005

[2] J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980